Technická špecifikácia

# Modul MARKAEKO

# CUBEEKO MEDIUM „L” / „Z”

Obsah

Modul MARKAEKO	1

CUBEEKO MEDIUM „L” / „Z”	1

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE	2

1.1. Účel a úžitkový program zariadenia	2

1.2. Typ objektu	2

1.3. Základné rozmery a plocha	2

2. MATERIÁLOVÉ RIEŠENIA	3

2.1. Povrchová úprava fasády	3

2.2. Drevovýroba okien a dverí	3

2.3. Dizajnové prvky	3

2.4. Zateplenie	4

2.5. Dokončenie vnútorných stien a stropov	4

2.6. Povrchová úprava podlahy	4

2.7. Dokončenie strechy	4

3. INŠTALÁCIE	4

3.1. Elektrické inštalácie	4

3.1 Svetelný okruh	5

3.2 Inštalácia vody a kanalizácie	5

3.3 Vetranie	6

3.4 Inštalácia vykurovania	6

4. Dokončenie interiéru	6

4.1. "L" verzia	6

4.1.2. Vnútorné steny a stropy	8

4.1.3. WC - vybavenie	8

4.1.4. Priestor na sedenie – výbava / možnosť	8

4.1.5. Spálňa – vybavenie / doplnková možnosť	8

# 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

## 1.1. Účel a úžitkový program zariadenia

Budova pozostáva z dvoch modulov v rôznych konfiguráciách

multi-tasking charakter. Jednoposchodová alebo dvojposchodová budova,

Tá voľne stojaca je vhodná na celoročné používanie.

## 1.2. Typ objektu

Navrhnuté zariadenie je postavené pomocou modulárnej technológie a pozostáva z:

z dvoch prefabrikovaných modulov s drevenou rámovou konštrukciou.

Zastrešený jednoplášťovou strechou. Základná konštrukcia budovy je:

usporiadanie podlahových dosiek, vonkajších nosných stien a strešných dosiek.

Stavba je namontovaná na pripravenom podklade a nie je k nemu trvalo pripevnená

zem.

## 1.3. Základné rozmery a plocha

budova

Šírka stavby: 3,00 alebo 5,8 m

Dĺžka budovy: 5,80 m, 8,80 m alebo 11,80 m

Výška budovy: 2,97 alebo 5,94 m

Zastavaná plocha: 34,80 m2

Úžitková plocha: 27,28 m2

Výška miestnosti: 2,48 m

Vonkajší objem: 103,36 m3

Vnútorný objem: 67,66 m3

# 2. MATERIÁLOVÉ RIEŠENIA

## 2.1. Povrchová úprava fasády

Ponúkané 4 varianty povrchovej úpravy fasády:

-Fasádna doska zo škandinávskeho smreku. 19 mm, predložené

impregnácia

-Fasádna doska zo sibírskeho smrekovca gr. 24 mm, predložené

impregnácia

-Cementovovláknité dosky tl. 8 mm s hladkým vonkajším povrchom

-Fasádne panely vyrobené z oceľového plechu s povrchovou úpravou

## 2.2. Drevovýroba okien a dverí

Stolárske výrobky z hliníka alebo PVC s päťkomorovým profilom

inštalovaná jednotka s dvojitým alebo trojitým zasklením. Faktor

prestup tepla pre okno nepresahujúci hodnotu: Uw=1,0[W/m2*K]

Vonkajšie dvere z hliníka, PVC alebo ocele. Konštrukcia a izolácia

zvolený tak, aby koeficient prestupu tepla pre dvere

"Ud" neprekročilo hodnotu U=1,3[W/m2*K]. Interiérové ​​doskové dvere

so zmiešaným aranžmánom a sklenenou výplňou.

## 2.3. Dizajnové prvky

Konštrukcia steny, strechy a podlahy z dreva triedy C24 CE,

v sušiarni, hobľovaný zo štyroch strán, s prierezom

45x145mm, 45x195mm, impregnované retardérmi horenia a

fungicídy. Podlahová doska v hybridnom usporiadaní s prvkami

oceľ. Deliaca stena je vyrobená z rovnakého dreva

vlastnosti a prierez 45x75mm. Na zaistenie tuhosti

konštrukcia, prvky nosnej konštrukcie obojstranne opláštené doskami

OSB3.

## 2.4. Zateplenie

Minerálna vlna so súčiniteľom tepelnej vodivosti λ=0,034 [W/m*K].

Výplň 150mm hrubou vlnou v konštrukčných medzerách

a na želanie dodatočná výplň vlnou o hrúbke 50 mm

medzery medzi fasádnou mriežkou.

## 2.5. Dokončenie vnútorných stien a stropov

Stolárske dosky, nábytkové dosky, smrekové obkladové dosky, obklady

keramické.

## 2.6. Povrchová úprava podlahy

22 mm P+W OSB doska, 3 mm korková podložka, 7 mm laminovaný panel AC4,

keramické obklady s flexibilným lepidlom.

## 2.7. Dokončenie strechy

Plochý plech, so stojatou drážkou alebo trapézový plech v širokej škále

farby spolu so spracovaním ocele. Odtok dažďovej vody cez

PVC odkvapový systém s odkvapom alebo bez odkvapu, hranatý.

# 3. INŠTALÁCIE

## 3.1. Elektrické inštalácie

Príkon: do 10,5 kW

Miesto pripojenia: v spodnej časti modulu

Potrebný napájací kábel: rozvádzač RP 5x6mm2 YKYoż/0,6/1kV

Ochrana proti externým meračom: B20A

Ochrana vnútorného obvodu:

1. Obvod kuchynskej zásuvky - B16A kábel - 3x2,5mm2 YDYp 450/750V

2. Napájací okruh kuchyne - B16A kábel - 5x2,5mm2 YDYżo 450/750V

3. Radiátorový okruh (3 ks) – B10A kábel – 3x2,5mm2 YDYp 450/750V

3.1 Svetelný okruh (2 ks) – B6A kábel – 3x1,5mm2 YDYp 450/750V

Vedenie káblov v stene: 320L PVC vlnitá ochranná rúrka

Φ20 a Φ25

Zásuvkové a silové obvody chránené prúdovým chráničom 20A-30mA/230/400V.

Umiestnenie panela poistiek:

Vedľa vchodových dverí, pod stropom.

Počet dvojitých kontaktov: 4 ks. (izba 3 kusy, kúpeľňa 1 kus)

Počet jednotlivých kontaktov: 2 ks. (izba 1 ks, kúpeľňa 1 ks)

Počet jednotlivých spínačov: 2 ks. (izba 1 ks, kúpeľňa 1 ks)

Elektrické ohrievače: napr s výkonom 1500W (izba)

Elektrický kúpeľňový radiátor: rozmery 400x600 alebo podobné s ohrievačom

elektrický 400W

Svetlá:

Lineárne/plafondové stropné a nástenné LED osvetlenie

## 3.2 Inštalácia vody a kanalizácie

Vodoinštalácia - potrubný systém PEX,

Inštalácia kanalizácie – PVC potrubie.

Tlak vody - podľa špecifikácií systému PEX nemôže byť

väčší ako 5 barov (5 atmosfér). V prípade vyššieho tlaku v

siete by sa mali znížiť na požadovanú úroveň o

príslušný ventil.

Pripojenia modulu (v spodnej časti, na zadnej strane modulu):

Ventil voda - studená voda ½ palca

Kanalizácia – PVC rúrka Φ100

Ohrev vody – elektrický ohrievač s výkonom do 25

litrov alebo podobne

Prevádzkové poznámky: Pri dlhšom nepoužívaní by sa malo vyprázdniť

inštalácia vody. Počas používania predmetu pri teplote

záporná, nezabudnite udržiavať v module kladnú teplotu

na ochranu vnútornej inštalácie.

## 3.3 Vetranie

Gravitačné mechanické vetranie bolo navrhnuté:

-miestnosť: elektrický nástenný prieduch s vypínačom

-kúpeľňa: elektrický nástenný prieduch spojený s vypínačom

svetlá

## 3.4 Inštalácia vykurovania

Elektrické ohrievače, infračervené vykurovacie rohože a panely,

klimatizácia s funkciou vykurovania.

# 4. Dokončenie interiéru

Okrem verzie pre vývojárov ponúkame 2 možnosti dokončenia

interiér modulu „MEDIUM“.

## 4.1. "L" verzia

Keramická dlažba s flexibilným lepidlom v miestnosti WC.

Podlahové panely v miestnosti a salóniku.

### 4.1.2. Vnútorné steny a stropy

Keramické obklady na stenách v toalete.

Ostatné miestnosti: HPL dosky, obkladové dosky, lamino dosky

nábytková doska, preglejka.

### 4.1.3. WC - vybavenie

Biela zostava:

-plochá sprchová vanička, rozmery 100x80

-malé symetrické umývadlo 30x40

- kompaktná záchodová misa

-umývadlová batéria, sprchová batéria, rebríkový radiátor

LED svietidlo integrované do stropu

### 4.1.4. Priestor na sedenie – výbava / možnosť

dodatočné

- kuchynský nábytok vrátane: umývadla,

chladnička, elektrický sporák, digestor

- pohovka

- stôl + 4 stoličky

- Kabinet

### 4.1.5. Spálňa – vybavenie / doplnková možnosť

- vstavaný nábytok

- Kabinet

- posteľ 160x200 cm s matracom + posteľ 90x200 podľa vybraného

Systém.

Verzia „Z“ Verzia Line

Verzia Line

Verzia Nadstavba

Verzia Kocka